საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ინსპექტირების ანგარიში

| ვიზიტის თარიღი | 19.10.2017 წ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ინსპექტორები | ირაკლი იობიძე, ვლადიმერ ბაღათურია,ზურაბ ბიძიშვილი, ლევან ელიზბარიძე. |  |  |  |  |
| საწარმოს დასახელება ს/კოდი | დამკვეთი: საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი ქვეკონტაქტორი: შპს „ანაგი“ შპს „თბილი სახლი“ |  |  |  |  |
| საქმიანობის სფერო | მშენებლობა |  |  |  |  |
| მისამართი და საკონტაქტო ინფორმაცია (ტელ./ელ. ფოსტა) | შპს „ანაგი“ ს/კ 245416401 |  |  |  |  |
| დაწესებულების ხელმძღვანელი ტელეფონი | ირაკლი გოგოლიშვილი 032 2 24 12 11 |  |  |  |  |
| დასაქმებულთა რაოდენობა | სულ | ქალი | კაცი | 18 წლამდე | შშმპირი |
| შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვაზე პ/პირი | ბადრი გელაძე |  |  |  |  |
| საწარმოო ტრავმატიზმის აღრიცხვა | არ აწარმოებენ |  |  |  |  |

| დარღვევა | რეკომენდაცია |
| --- | --- |
| სამშენებლო მოედანზე არ ხდება მშენებლობის უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტის დაცვა. | 1.ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დაცვა სავალდებულოა სამუშაოთა წარმოების დროს. 2.სამშენებლო ობიექტზე რამდენიმე ორგანიზაციის ერთდროულად მუშაობისას მშენებლობის უსაფრთხოების საკითხი განხილული უნდა იქნეს ერთობლივად და შეთანხმდეს ძირითად კონტრაქტორ ფირმასთან, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში -დამკვეთთან. |
| ობიექტზე არ ხდება საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება. | მოხდეს საფრთხეების ინდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების მართვის სისტემის დანერგვა. |
| სამშენებლო ობიექტზე დასაქმებულთა არ არიან ინფორმირებულნი საფრთხის შემცველი სამუშაოების შესახებ. | დამსაქმებელმა გონივრულ ვადაში უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია ყველა იმ ფაქტორის შესახებ, რომლებიც მოქმედებს დასაქმებულის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე |
| დარღვეულია სამშენებლო მოედნის ორგანიზების და შემოღობვის წესები. | სამშენებლო მოედნის შემოღობვა დასახლებულ ადგილებში და საზოგადოებრივი სივრცის მომიჯნავედ ხალხის მოძრაობის ადგილებში გადახურული უნდა იყოს ისეთი დამცავი საფარით, რომელიც უზრუნველყოფს ფეხით მოსიარულეთა უსაფრთხოებას. სიბნელის დროს შემოღობვა უნდა იყოს აღჭურვილი სასიგნალო ნათურებით ან/და გამოყენებულ უნდა იქნეს ისეთი მასალა ან შეფერილობა, რომელიც აღიქმება სიბნელეში. |
| სამშენებლო მოედანზე არ არის განთავსებული ამკრძალავი/მაფრთხილებელი/სარეკომენდაციო/სავალდებულო ხასიათის ნიშნები. | ტერიტორიაზე განთავსდეს ამკრძალავი/მაფრთხილებელი და სარეკომენდაციო/სავალდებულო ხასიათის ნიშნები შესაბამის ადგილებში. |
| ობიექტზე დასაქმებულები არ არიან სრულად აღჭურვილნი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით სამუშაო პირობების ხასიათის გათვალისწინებით. | უზრუნველყოფილ იქნას დასაქმებულთა სრული აღჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და განხორციელდეს მათ გამოყენებაზე მკაცრი კონტროლი. |
| სამუშაო სივრცეში არსებული სხვადასხვა ღიობები, სადაც არსებობს დასაქმებულის სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე, არ არის დაფარული სათანადოდ და შემოღობილი მოაჯირებით. | ლიფტების შახტები, კიბეების უჯრედები და ნებისმიერი სხვა ღიობები, სადაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს ადამიანთა მოხვედრას, დახურული უნდა იყოს მთლიანი ფენილით ან უნდა შემოიღობოს მყარი მოაჯირებით. |
| მტვრისებრი მასალები (ცემენტი, თაბაშირი და ა.შ.) არ არის დადგენილი წესით განთავსებული. არ არის უზრუნველყოფილი მათი გამტვერვა-გაბნევის თავიდან აცილება. | მტვრისებრი მასალები უნდა ინახებოდეს დახურულ საცავებში ან სათავსებში. დატვირთვა-დაცლის სამუშაოთა წარმოების დროს უნდა იქნეს მიღებული ზომები მათი გაფანტვისა და გამტვერვის თავიდან ასაცილებლად. |
| ობიექტზე არსებული ხარაჩოები, რომლებიც გამოიყენება ლესვის, სამღებრო და სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად არ შეესაბამება სტანდარტებს. | სიმაღლეზე სამუშაოების შესრულებისას, მოხარაჩოების საშუალებები ისე უნდა მოეწყოს, რომ თავიდან იქნეს აცილებული დასაქმებულთა დაზიანება. |
| დასაქმებულები სიმაღლეზე მუშაობას ახორციელებენ შესაბამისი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებების გარეშე. | სიმაღლეზე მუშაობისას, პერსონალი აღიჭურვოს სიმაღლიდან ვარდნის საწინააღდეგო ქამრებით/ღვედით და განხორციელდეს კონტროლი მათ გამოყენებაზე. |
| ობიექტზე ტვირთის ჩაბმა/აწევა/გადაადგილება ხორციელდება არაქარხნული (კუსტარული) წესით დამზადებული ჩასაბმელით. | ტვირთის ჩაბმა ასაწევად არ უნდა მოხდეს თვითნაკეთი ჩასაბმელით და უნდა განხორციელდეს ამწე მექანიზმის ქარხნული ჩასაბმელით ან ტვირთის ჩასაბმელი სპეციალური მოწყობილობით. ჩაბმის ხერხი უნდა გამორიცხავდეს ტვირთის ვარდნის ან სრიალის შესაძლებლობას. |
| ობიექტზე გამოიყენება არაქარხნული (კუსტარული) წესით დამზადებული ხის კიბე. | კუსტარული წესით დამზადებული ხის კიბე ჩანაცვლდეს ქარხნული წესით დამზადებული კიბით. |
| მანქანა-მექანიზმების მუშაობის ზონა არ არის მარკირებული მაფრთხილებელი ნიშნებით. | მანქანა–მექანიზმების მუშაობის ზონაში უნდა განთავსდეს გამაფრთხილებელი ნიშნები. |
| ჟანგბადის და გაზის ბალონები არ იყო განთავსებული შესაბამისი წესით. | ბალონები უნდა ინახებოდეს კონტეინერებში ან გალიებში დამცავი ხუფებით. |
| სამუშაო სივრცეში არსებული შვერილები არ არის შეფუთული და უსაფრთხოდ მოწყობილი | შვერილები მოიჭრას ან/და დაიფაროს ხუფებით. |
| ობიექტზე დარღვეულია ელექტრო უსაფრთხოების წესები. | მოხდეს ელექტროსადენების და კაბელების გადაბმების იზოლირება სტანდარტის შესაბამისად და დაიხუროს ელ.კარადები. |
| ობიექტზე დარღვეულია სახანძრო უსაფრთხოების წესები. | ობიექტი მომარაგდეს შესაბამისი რაოდენობის ცეცხლმაქრებით და სახანძრო სტენდი აღიჭურვოს სათანადოდ. |
| ობიექტი გადატვირთულია სხვადასხვა სახის სამშენებლო ნარჩენებით. | მოხდეს ობიექტის ტერიტორიის დასუფთავება და დაწესდეს სამუშაო უბნებიდან ნარჩენების სისტემატიური გატანა და მოწესრიგდეს ერგონომიკა. |
| სამშენებლო ტერიტორიაზე არ არის მოწყობილი და მოწესრიგებული საშხაპე-გასახდელები, სველი წერტილები და სასადილო ოთახი დასაქმებულთათვის. | მოეწყოს და მოწესრიგდეს საშხაპე-გასახდელები, სველი წერტილები და სასადილო ოთახები. |
| ობიექტზე არ არის პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებებით აღჭურვილი სააფთიაქო ყუთი. | ობიექტზე განთავსდეს პირველადი სამედიცინო დახმარების საშუალებებით აღჭურვილი სააფთიაქო ყუთი. |

მარეგულირებელი დოკუმენტები:

- საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №361 “მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ“

- საქართველოს მთავრობის  №370 “სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №79 „ჰაერის დაყოფის პროდუქტების წარმოებისა და მოხმარების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“

- საქართველოს შრომის კოდექსი. თავი VIII. მუხლი 35. უსაფრთხოე და ჯანსაღი სამუსაო გარემო.

- საქართველოს მთავრობის დადგენილება №429 ამწე მოწყობილობების მოწყობისა და უსაფრთხო ექსპლუატაციის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე.

- შრომის  უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მართვის სისტემების  ILO – OSH 2001-ის სტანდარტი. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_107727.pdf

შრომის ინსპექტორები:

ირაკლი იობიძე

ვლადიმერ ბაღათურია

ზურაბ ბიძიშვილი

ლევან ელიზბარიძე

საკონტაქტო პირი კომპანიიდან: დავით  თავართქილაძე	(პროექტის მენეჯერი)