საერთო პირობები:

1.  ტექნიკაზე უნდა ვრცელდებოდეს 1 (ერთი) წლიანი საგარანტიო და სერვის მომსახურება მწარმოებლის მიერ.

2.  მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მწარმოებლის  ავტორიზაციის წერილი.

3. სერთიფიცირებული პერსონალი

4.ფიზიკური მონტაჟი და გაშვება

მოწოდება 60 დღე

მონტაჟი ჩემი მოთხოვნიდან 15 დღე

ქსელური მარშუტიზატორი (ორი ცალი)

ტექნიკური მახასიათებლები:

- წარმადობა: არანაკლებ  5136 Mbps (RFC 2544 Test, 1500 byte packets)

- მეხსიერება:  256 MB FLASH / 512MB DRAM ან მეტი

- ინტერფეისები: 3 (სამი) - 10/100/1000T პორტი ან მეტი

- სერვის  მოდულების სლოტების რაოდენოიბა: 2

- თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები: EIGRP, OSPF, PBR, IPSec VTI Tunnels, VRF aware IPSec, Hardware Based Acceleration for IPSec+SSL - AES  256, 3DES, 801.Q.

- დაშორებული ადმინისტრირების საშუალება

- კვება: 100 to 240 VAC auto ranging, 47 to 63 Hz

ქსელური კომუტატორი A ტიპის  (ოთხი ცალი)

ტექნიკური მახასიათებლები:

- წარმადობა: არანაკლებ  160 Gbps

- მეხსიერება: 64 MB FLASH /256 MB DRAM ან მეტი

- ინტერფეისები:  48 (ორმოცდარვა) - 10/100/1000T პორტი და  4 (ოთხი) SFP-based Gigabit Ethernet პორტი ან მეტი

- ოპციონალური 2(ორი) SFP+ 10 Gigabit Ethernet პორტის მხარდაჭერა

- StackWise Plus ტექნოლოგიის მხარდაჭერა

- StackPower™ ტექნოლოგიის  მხარდაჭერა

- თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები:

- IEEE 802.1s

- IEEE 802.1w

- IEEE 802.1x

- IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1d

- EEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+)

- Basic IP unicast routing protocols (static, RIPv1, RIPv2)

- Inter-VLAN IP routing

- EIGRP Stub Routing

- Hot Standby Router Protocol (HSRP)

- VLAN ACLs (VACLs)

- Port-based ACLs (PACLs)

- Unicast MAC filtering

- SSHv2, Kerberos, and SNMPv3

- Private VLAN

- Switched Port Analyzer (SPAN)

- TACACS+ and RADIUS

- Dynamic ARP Inspection (DAI)

- DHCP snooping

- Port security

- VLAN Trunking Protocol (VTP)

- Advanced QoS

- Four egress queues per port

- SRR scheduling

- Weighted tail drop (WTD)

- Strict priority queuing

- IP source guard

- BPDU Guard

- Spanning-Tree Root Guard (STRG)

- Dynamic Trunking Protocol (DTP)

- Port Aggregation Protocol (PAgP)

- Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- DHCP Server

- DHCP Relay

- DHCP Interface Tracker (Option 82)

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Network Timing Protocol (NTP)

- IGMPv3 snooping

- Remote SPAN (RSPAN)

- MacSec and Netflow (ოპციონალურად)

- დაშორებული ადმინისტრირების საშუალება

- კვების ბლოკების რაოდენობა:  2 (ორი)

- კვება: 100-240 VAC (autoranging), 50-60Hz

ქსელური კომუტატორი B ტიპის (თექვსმეტი ცალი)

ტექნიკური მახასიათებლები: PoE voltage???????

- წარმადობა: არანაკლებ  16 Gbps

- მეხსიერება: 32 MB FLASH /64 MB DRAM ან მეტი

- ინტერფეისები:  24 (ოცდაოთხი) - 10/100T PoE  და  2 (ორი) dual-purpose (SFP/ BaseT) პორტი ან მეტი

- VLan-ების მინიმალური რაოდენობა: 255

- თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები:

- IEEE 802.1s

- IEEE 802.1w

- IEEE 802.1x

- IEEE 802.1Q

- IEEE 802.1d

- EEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

- Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+)

- Static routing

- SSHv2, Kerberos, and SNMPv3

- Private VLAN

- Switched Port Analyzer (SPAN)

- TACACS+ and RADIUS

- Port-based ACLs

- DHCP snooping

- Port security

- VLAN Trunking Protocol (VTP)

- Advanced QoS

- SRR scheduling

- Weighted tail drop (WTD)

- Strict priority queuing

- BPDU Guard

- Spanning-Tree Root Guard (STRG)

- Dynamic Trunking Protocol (DTP)

- Port Aggregation Protocol (PAgP)

- Link Aggregation Control Protocol (LACP)

- DHCP Server

- DHCP Relay

- DHCP Interface Tracker (Option 82)

- Voice VLan

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP)

- Network Timing Protocol (NTP)

- Remote SPAN (RSPAN)

- დაშორებული ადმინისტრირების საშუალება

- კვება: 100-240 VAC (autoranging), 50-60Hz

SFP მოდული (რვა ცალი):

ტექნიკური მახასიათებლები:

- გადაცემის მანძილი: არანაკლებ 10 კილომეტრი

- გადაცემის სიჩქარე: 1 Gigabit

- გადაცემის სიხშირე (TX): 1490 nm

- მიღების სიხშირე (RX):  1310 nm

- შემაერთებელის ტიპი: LC Single Fiber

- უნდა იყოს თავსებადი A ტიპის ქსელურ კომუტატორთან