- ბლეიდ შასი - 1 (ან 2) ცალი

| დასახელება | მინიმალური მახასიათებელი |
| --- | --- |
| ბლეიდ შასი | 16 ბლეიდის მხარდაჭერა; შასის (შასების) საერთო ზომები: სიმაღლე მაქსიმუმ 15U, სიგანე 60სმ; ერთზე მეტი შასის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი SAN და LAN ინფრასტრუქტურებთან მიერთება დამატებითი კომუტატორების საჭიროების გარეშე, ასევე - ერთიანი მენეჯმენტი |
| კომუტატორები | მინიმუმ 2 x კონვერგენტული კომუტაციის მოდული, თითოეული შემდეგი მახასიათებლებით: - მინიმუმ 16 x Downlink (შიდა) 10Gb კონვერგენტული პორტი სერვერებთან მისაერთებლად; ყოველ Downlink პორტს უნდა ჰქონდეს სერვერის მხარეს 3 x ვირტუალური ქსელური ადაპტერის (NIC-ის) და 1 x ვირტუალური FC ადაპტერის (HBA-ს) მხარდაჭერა; - მინიმუმ 4 x Uplink (გარე) 10Gb Ethernet პორტი ქსელურ ინფრასტრუქტურასთან მისაერთებლად; მათ შორის 2 პორტი აღჭურვილი უნდა იყოს 10 Gb SFP+, ხოლი 2 პორტი აღჭურვილი უნდა იყოს 1Gb Ethernet RJ-45 SFP-ით; - მინიმუმ 4 x Uplink (გარე) 8Gb Fibre Channel პორტი SAN ინფრასტრუქტურასთან მისაერთებლად; 4-ვე პორტი აღჭურვილი უნდა იყოს 8Gb Fibre Channel მოკლე ტალღოვანი SFP+-ით; |
| მართვის მოდული | დუბლირებული ბლეიდ სისტემის ერთიანი მართვის მოდული; |
| კვება და გაგრილება | კვების და გაგრილების მოდულები უნდა იყოს სრულად დუბლირებული. კვებისა და გაგრილების ყველა სლოტი უნდა იყოს შევსებული. |
| მაღალმდგრადობა | მდგრადობის უზუნველსაყოფად ყველა აქტიური კომპონენტი უნდა იყოს დუბლირებული |
| კაბელები | კაბელების სიგრძე და რაოდენობა გათვლილი უნდა იყოს შასის (შასების) SAN და LAN ინფრასტრუქტურებთან მისაერთებლად 15 მეტრის მანძილზე |
| გარანტია | მწარმოებლის 5-წლიანი გარანტია სათანადო მხარდაჭერის სერვისით; მხარდაჭერა უნდა ვრცელდებოდეს ბლეიდ შასის ყველა კომპონენტზე. |

- ბლეიდ სერვერი - 16 ცალი

| დასახელება | მინიმალური მახასიათებელი |
| --- | --- |
| ფორმფაქტორი | ნახევარი სიმაღლის ბლეიდ სერვერი |
| პროცესორი | მინიმუმ 2 x 10-ბირთვიანი, 25MB Cache, 2.20GHz, 95W პროცესორი; |
| მეხსიერება | მინიმუმ 128GB (8 x 16GB 1866Mhz მეხსიერების მოდულებით); |
| კონვერგენტული ადაპტერი | მინიმუმ 2 x ინტეგრირებული 10Gb კონვერგენტული პორტი; ყოველ პორტს საშუალება უნდა ჰქონდეს დაიყოს 3 x ვირტუალურ ქსელურ ადაპტერად (NIC) და 1 x ვირტუალურ FC ადაპტერად (HBA); თითოეული პორტი მოერთებული უნდა იყოს სხვადასხვა კონვერგენტულ ადაპტერთან; |
| ჩასატვირთი (Boot) მოწყობილობა | 4GB Flash Media Kit (ESXi ოპერაციული სისტემის ჩასატვირთად); |
| გარანტია | მწარმოებლის 5-წლიანი გარანტია სათანადო მხარდაჭერის სერვისით |

დამატებითი მოთხოვნები:

- შემოთავაზებული ტექნიკა უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

- VMware-ს მხარდაჭერა

- ვირტუალური ლოკალური ქსელის (VLan) dot.1q მხარდაჭერა

- სრული თავსებადობა უკვე არსებულ შემდეგ ტექნიკასთან:

- SAN Switch – Brocade 300

- Server Switches – Cisco Catalyst WS-4948, Cisco Catalyst 3750x

- Core Switch – Cisco Catalyst WS-4506E

- მომწოდებელმა უნდა განახორციელოს მოწოდებული ტექნიკის ფიზიკური ინსტალაცია და არსებულ ინფრასტრუქტურაში სრულყოფილი ინტეგრაცია, ყველა ლიცენზიის პროგრამული ფუნქციონალის აქტივაცია და დამკვეთის მოთხოვნების მიხედვით მათი კონფიგურაცია

- მოწოდებულ აპარატურაზე ინსტალირებული უნდა იყოს ბოლო განახლების Firmware-ები;

- მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სისტემის დეტალური ტექნიკურ-ფუნქციონალური დოკუმენტაციის შექმნა და მოწოდება (როგორც აპარატურული უზრუნველყოფის ტექნიკური მახასიათებლები, ასევე პროგრამული სისტემების საკონფიგურაციო პარამეტრები)

- მომწოდებელს, ზემოთ ჩამოთვლილი საინსტალაციო სამუშაოების ჩატარებისათვის უნდა გააჩნდეს მოწოდებული სერვერების სისტემის სერტიფიცირებული სპეციალისტი;

- მოწყობილობებზე გავრცელებულ საგარანტიო პერიოდში აპარატურის  დაზიანების შემთხვევაში ტექნიკა უნდა შეკეთდეს ან შეიცვალოს ახლით მომდევნო სამუშაო დღეს.

- მომწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია მის მიერ დასრულებული ანალოგიური მინიმუმ ორი პროექტის შესახებ.

საქონლის მოწოდების ვადები:

- საქონლის მოწოდება და საინსტალაციო სამუშაოები შეიძლება განხორციელდეს ეტაპობრივად, ამასთან  ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 55 კალენდარულ დღეში;

- დამატებითი მოთხოვნების მე-4 პუნქტით განსაზღვრული სამუშაოები უნდა განხორციელდეს საინსტალაციო სამუშაოების დასრულების შემდეგ, დამკვეთის მოთხოვნიდან არაუმეტეს ერთი კვირის ვადაში