2019 წლის  თვეში ქარხანაში საექსპერიმენტოდ შემოვიდა 68,340 ტონა ტუფი 68,8%-ი  SiO2-ის შემცველობით, რომელსაც საკაზმე მასალებში უნდა ჩაენაცვლებია თურქული კვარციტი 97%-ი SiO2-ის შემცველობის.

ექსპერიმენტი ჩატარდა  საამქროში 09,03,2019-დან 14,03,2019-ის ჩათვლით. საკაზმე მასალები (მანგანუმშემცველი ნედლეული  და აღმდგენელი)   ღუმელებზე მიეწოდებოდა ერთგვაროვანი.  ღუმელს  თურქული კვარციტი 250 კგ. 1ტონა SiMn-ზე, ხოლო №6 ღუმელს ტუფი 350 კგ. 1ტონა SiMn-ზე.

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ჩანს მზა პროდქციის ქიმიური ანალიზი სადაც  Si-ის შემცველობა სტანდარტულია.

| ღუმელი | SIMn (ტონა) | Mn | Si | P | C | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 397.810 | 72.84 | 16.44 | 0.34 | 1.84 | 8.14 |
| № | 252,470 | 72.40 | 16.29 | 0.34 | 1.89 | 8.7 |

გასათვალისწინებელია, ასევე რომ № ღუმელზე ტუფის გამოყენების პერიოდში ღუმელიდან გამოსული ნადნობი იყო  გაცილებით თხევადდენადი, რაც პირველ ციცხვზე წიდის მოხსნის დროს იძლევა ნაკლები ლითონის დანაკარგებს.

მიუხედავად იმისა რამ საექსპერიმენტო პერიოდმა შეადგინა 6 დღე-ღამე, ტუფის გამოყენებამ ამ მოკლე პერიოდში მოგვცა რიგი ტექნიკურ ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება, რაც მოცემულია ცხრილში.

| დასახელება | განზ. | №4 ღუმელი | №6 ღუმელი |
| --- | --- | --- | --- |
| წარმადობა | ტ/დღე | 40,53 | 42,08 |
| ელ.ენერგია | კვტ.სთ/1 ტ. | 4703 | 4643 |

1) ღუმელის წარმადობა დღეღამეში გაიზარდა 1,55 ტონით       3,68 %

2) ელ.ენერგიის ხარჯი შემცირდა 60,0 კვტ/სთ-ით                        1,29 %