| შემფასებლის სახელი და გვარი: |  | თარიღი: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| სამუშაო ობიექტის დასახელება: |  | დრო: |  |
| სამუშაოს მოკლე აღწერა: | სამშენებლო კომპანია X თბილისში, ახორციელებს მაღალსართულიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობას. ობიექტის ტერიტორია შემოღობილია და ადამიანების დაშვება კონტროლდება. გამიჯნულია საცალფეხო და სამანქანო გზები. სამშენებლო მოედანზე მუშაობის დროს, დასაქმებულები იყენებენ ჩაფხუტებს და ამრეკლ ჟილეტებს. ობიექტის ეზოში, ღია ცის ქვეშ, მიმდინარეობს ქვის ჭრის სამუშაოები; აგრეთვე სათავსოში განთავსებულია მტვრისებრი მასალები, ხოლო უშუალო სამუშაო ადგილებზე ქვიშის მიწოდება ხორციელდება დასაქმებულების მიერ დაფასოებული ტომრებით. კორპუსის მე-8 სართულის ბაქანზე/პლატფორმაზე ხორციელდება სარემონტო-სამშენებლო სამუშაოები: კედლებისა და ჭერის შელესვა და მობათქაშება. |  |  |

| საფრთხის აღწერა | ვინ შეიძლება დაშავდეს | დაშავების / დაზიანების ტიპი | არსებული კონტროლის ზომები | საწყისი რისკი |  |  | დამატებითი კონტროლის ზომები | დარჩენილი რისკი |  |  | გასატარებელი ზომები / რეაგირება | შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი / ვადა |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ა* | შ* | რ* |  | ა* | შ* | რ* |  |  |
| სიმაღლეზე მუშაობა - სამშენებლო ობიექტის მე-8 სართულის ბაქანზე / პლატფორმაზე დასაქმებულები ახორციელებენ ჭერისა და კედლების მოსაპირკეთებელ სამუშაოებს. სართულზე დამონტაჟებული მოაჯირები არ შეესაბამება სტანდარტებს, კერძოდ მყარი მოაჯირის მაგივრად, კიდეები შემოფარგლულია მხოლოდ ჯაჭვებით და წითელი ფერის ლენტებით. | დასაქმებულები, რომლებიც მუშაობენ ბაქანზე/პლატფორმაზე. აგრეთვე კომპანიის წარმომადგენლები და სხვა (მესამე) პირები ვიზიტორები, რომლებთაც უწევთ აღნიშნულ ადგილას ვიზიტების განხორციელება. | ფატალური - გარდაცვალება სიმაღლიდან ჩამოვარდნის შედეგად. | ბაქანის კიდეების ჯაჭვებით შემოფარგვლა | 4 | 5 | 20 | 1. საფრთხის იზოლირება; 2. უსაფრთხოდ მუშაობის პროცედურები; 3. ინდივიდუალური დამცავი საშუალებები (იდს). | 1 | 5 | 5 | 1. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მყარი, 60სმ-იანი დამცავი, სამ ძელიანი მოაჯირების დამონტაჟება. მოაჯირის ზედა ჰორიზონტალური ძელის სიმაღლე - 120 სმ; შუა ჰორიზონტალური ძელის სიმაღლე - 60 სმ; ქვედა ჰორიზონტალური ძელის სიმაღლე - 10 სმ. აგრთვე, დამონტაჟებულ ძელებზე, 180 სმ-ში განთავსდება თვალისთვის ადვილად აღსაქმელი ყვითელი ფერის მაფრთხილებელი ალმები. 2. თანამშრომლეთა სწავლება/ტრენინგები სიმაღლეზე და დამცავ მოაჯირებთან უსაფრთხოდ მუშაობის შესახებ. 3. აგრეთვე, იმ შემთხვევაში, თუ დასაქმებულებს მოუწევთ დამცავ მოაჯირთან ახლოს სიმაღლეზე მუშაობა (ჭერის შელესვა და ა.შ.), რაც შექმნის მოაჯირის ზემოდან გადავარდნის საფრთხეს, გამოყენებული იქნება - სიმაღლიდან ვარდნის საწინააღმდეგო ქამრები. | პასუხისმგებელი: შრომის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელი - ვადა: |

| განხილვის / გადახედვის თარიღი: |  |
| --- | --- |
| ხელმოწერა: |  |
| ინსტრუქტორის სახელი და გვარი: |  |