სისხლის ცენტრი/ბანკი  მოიცავს შემდეგ ძირითად განყოფილებებს:

- სისხლის  შეგროვების  ფიქსირებული განყოფილება  (საიტი)  ცენტრში ან სხვა ფიქსირებულ საიტზე. (ცენტრი ასევე კოორდინაციას უწევდეს მობილურ სერვისებს და გადასაადგილებელ შემგოვებელ პუნქტებს)

- პროცესირების განყოფილება (კომპონენტების დამზადება)

- ტესტირების განყოფილება ეროვნული ან რეგიონალური ლაბორატორიული მომსახურება და სამეცნიერო კვევითი საქმიანობა

- სისხლის მარაგის, შემნახველი და სადისტრიბუციო განყოფილებები

- სისხლის გადასხმის სამსახურის ადმინისტრაცია  ( შეიძლება ადმინისტრაცია იყოს სხვაგან, მაგრამ მჭიდრო კავშირში ბაკთან)

- ტექნიკური მომსახურება

ლოკაცია

სისხლის ცენტრის ლოკაციისას მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივ ტრანსპორტის ძირითად ხაზებთან და საზოგადოებრივ ცენტრებთან სიახლოვე. ის უნდა იყოს ადვილად მისაწვდომი პერონალისთვის, დონორებისთვის, მასალის და მოწყობილობების მისატანად და სისხლის დისტრიბუციისთვის.

სისხლის ცენტრი/ბანკი მუდმივად განახლებადი დაწესებულებაა მზარდი პოტენციალით, რაც გასათვალისწინებელია ლოკაციისას.

უმჯობესია განლაგებული იყოს შენობის პირველ სართულზე ტრანსპორთით მომწოდებლებთან კავშირით, ლაბორატორიასთან კავშირით

პარკირება მობილური მანქანებისთვის, პარკირება დონორთა და პერსონალის მანქანებისთვის მასალის და მოწყობილობების მისატანად და სისხლის დისტრიბუციისთვის.

კედლების სისქე სასურველია იყოს არა ნაკლებ 100 მმ

კარებების ზომები

- 950 მმ სიგანე ბანკის ყველა ზონაში

- 1200 მმ  სიგანე სადაც ხდება დონორების ტრანსპორტირება ეტლით, ასევე ტუალეტებში

ჭერის სიმაღლე

- ზოგადად 2700 მმ

- სიცივის კამერებში 2400 მმ

- მაცივრებში 2400 მმ

- ტუალეტებსა და საშხაპეებში 2400 მმ

- საწყობებში 2400 მმ

კორიდორების სიგანე

- ზოგადად 1700 მმ

- ოფისების 1400 მმ

- სისხლის ცენტრის დაგეგმვარებისას კორიდორებში სისხლის გადაადგილება უნდა ხდებოდეს ერთი მიმართულებით ცენტრის გავლით, მინიმუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი დამუშავების პროცესების ბილიკების გადაკვეთის შესაძლებლობა.

მოწყობილობები

სისხლის ბანკის სხვადასხვა აქტივობების გამო მოწყობილობები განსხვავდება ერთმანეთისგან, დროთა განმავლობაში მიმდინარე  ცვლილებების და მოდერნიზირების გამო, აუცილებელია, გათვალისწინებული იყოს  შემდეგი:

- მოწყობილობებს სასურველია დაეთმოს ფართო სივრცე;

- სივრცე უნდა განისაზღვროს  ისე, რომ,  უზრუნველყოფილი იყოს მოწყობილობების ადგილზე ინსტალირება და მათი შეფერხების გარეშე გადაადგილების  შესაძლებლობა;

- კარებების ზომა, მათ შორის ლიფტის კარების და ლიფტის ზომა (სიმარლე და სიგანე) საშუალებას უნდა იძლეოდეს მოწყობილობების თავისუფალ გადაადგილებას ინსტალაციის ან ადგილის შეცვლისას;

- მოწყობილობების ინსტალირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ელექტროენერგიის ადექვატური სიმძლავრე;

- ჰაერის კონდიცირების სისტემა უნდა იყოს შექმნილი ისე, რომ მოხდეს მოწყობილობის  ზოგიერთი ნაწილის მიერ წარმოებული სითბოს  თავიდან აცილება;

- გათვალისწინებული უნდა იყოს მოწყობილობის სერვისის მოთხოვნები: გაზი, წყლით მომარაგება, დრენაჟი

ვენტილაცია, ჰაერის გაგრილების და კონდეცირების სისტემა

უწყვეტი ელექტრომომარაგება და კომუნიკაციები

დონორთა სისხლის შეგროვების ფიქსირებული საიტი

დონორთა სისხლის შეგროვების ფიქსირებული საიტი შეიძლება იყოს როგორც სისხლის ბანკში, ისე დამოუკიდებლად

ცხრილში #1. მოცემულია ფიქსირებული შემგროვებელი საიტის განსაზღვული მინიმალური სივრცე მ²-ში  8 და 12 საწოლის შემთხვევაში

12 საწოლიანი დწესებულებაში შესაძლებელია მინიმუმ 18 000 მთლიანი სისხლის დონაციის შეგროვება წელიწადში (ანუ მინიმუმ საშუალოდ 72 დონაცია დღეში)

8 საწოლიან დაწესებულებას შეუძლია მინიმუმ 12 000 მთლიანი სისხლის დონაციის შეგროვება წელიწადში (ანუ 50 დონაცია დღეში)

ცხრილი #1.

| სივრცის განაწილება |  |  |
| --- | --- | --- |
| სისხლის შეგროვება - ფიქსირებული საიტი | 8 საწოლი/ 50 ერთეული დღეში | 12 საწოლი/ 72 ერთეული დღეში |
| მიმღები | 9 | 9 |
| მოცდის ზონა | 28 | 36 |
| დონორთა ჩანაწერების შენახვა | 12 | 16 |
| ინტერვიუს ოთახი | 21 | 28 |
| შემოწმების ოთახი | 18 | 18 |
| ჰემოგლობინის შემოწმების ოთახი | 7 | 7 |
| სისხლის შეგროვების ოთახი | 72 | 108 |
| თანამშრომელთა სამუშაო ბაზა | 6 | 6 |
| თეთრეულის შენახვის ოთახი | 2 | 4 |
| დონაციის შემდგომი სკრინინგი | 13 | 13 |
| დონორთა ოთახი (სასადილო) | 24 | 36 |
| პროდუქტების საწყობი/სამზარეულო | 8 | 8 |
| დონორთა მოვლის და მკურნალობის ოთახი | 6 | 6 |
| საწყობი | 12 | 16 |
| მენეჯერის ოთახი | 9 | 9 |
| თანამშრომლების ოთახები | 18 | 24 |
| შეხვედრების ოთახი | 18 | 24 |
| WC - ქალის | 3 | 3 |
| WC - კაცის | 3 | 3 |
| სამრეცხაო | 4 | 4 |
| ნარჩენების უტილიზაცია | 6 | 6 |
| სულ მ² | 299 | 384 |

მიმღები/რეგისტრაცია - საშუალოდ 1.5 მ² ადამიანზე

დონორთა თითეული საწოლი - საშუალოდ 9მ²

დონორთა ოთახი/სასადილო - საშუალოდ 3მ² ადამიანზე

აფერეზული სისხლის შეგროვებისას - მინიმუმ 10მ² ადამიანზე

საწყობის სივრცე მინიმუმ 8მ²-ით უნდა გაიზარდოს, თუ გროვდება აფერეზული სისხლი

სისხლის ცენტრის/ბანკის ფართობი

ცხრილში #2-ში  მოტანილია სისხლის ბანკის ფუნქციონირებისთვს სასურველი ფართობი, რომელიც განსაზღვრულია ბანკის დატვირთვაზე დღეში 100, 200 და 600 სისხლის ერთეულის წარმადობა, ანუ წელიწადში დატვირთვით დაახლოებით 25 000 / 50 000 / 150 000 ერთეულის წარმადობა

ცხრილი #2

| სისხლის ცენტრის/ბანკის განყოფილებები | 100 ერთეული/დღეში (სავარაუდოდ 25 000 წელიწადში) | 200 ერთეული/დღეში (სავარაუდოდ 50 000 წელიწადში) | 600 ერთეული/დღეში (სავარაუდოდ 150 000 წელიწადში) |
| --- | --- | --- | --- |
| სისხლის პროცესირება/დამზადება | 181 | 232 | 395 |
| სისხლის მარაგი და დისტრიბუცია | 98 | 116 | 243 |
| ლაბორატორია (NAT-ის ჩათვლით) | 502 | 644 | 973 |
| ადმინისტრაცია | 450 | 606 | 718 |
| ტექნიკური მომსახურება | 199 | 199 | 199 |
| სულ მ² | 1430 | 1797 | 2528 |

თუ სისხლის ბანკი მოიცავს სისხლის შემგროვებელ პუნქტსაც, ცხრილ #2-ში აღნიშნულ ფართობს უნდა დაემატოს:

- სისხლის შემგროვებელი  პუნქტი  - ფიქსირებული   (ცხრილი #1)

  - 8 საწოლზე (50 ერთეული/დღეში) - დახლოებით 299 მ²;

  - ან 12 საწოლზე (72 ერთეული დღეში) დაახლოებით 384 მ²

ცხრილი #3

| სისხლის ბანკის და ფიქსირებული საიტის სავარაუდო ფართობი ერთად | 100 ერთეული/დღეში (სავარაუდოდ 25 000 წელიწადში) | 200 ერთეული/დღეში (სავარაუდოდ 50 000 წელიწადში) | 600 ერთეული/დღეში (სავარაუდოდ 150 000 წელიწადში) |
| --- | --- | --- | --- |
| სისხლის ბანკი | 1430 მ² | 1797 მ² | 2528 მ² |
| სისხლის ბანკი და ფიქსირებული საიტი 8 საწოლით | 1729 მ² | 2096 მ² | 2827 მ² |
| სისხლის ბანკი და ფიქსირებული საიტი 12 საწოლით | 1814 მ² | 2181 მ² | 2912 მ² |

ამრიგად, ჯანმო-ს დოკუმენტის Design Guidelines for Blood Centres  მიხედვით,  სისხლის ბანკს (წარმადობით 100 ერთეული დღეში, ფიქსირებულ შემგროვებელ საიტთან ერთად  - 8 საწოლი (50 ერთეული/დღეში) ესაჭიროება  დაახლოებით 1430 მ² + 299 მ² = 1729 მ² ფართობი

იგივე ბანკს, ფიქსირებულ საიტთან ერთად - 12 საწოლი (72 ერთეული დღეში) სავარაუდოდ სჭირდება დაახლოებით 1430 მ²+ 384 მ² = 1814 მ² ფართობი

ჯანმო-ს  დოკუმენტში Design Guidelines for Blood Centres  არ არის აღწერილი მობილური სერვისისთვის განკუთვნილი სივრცე

გამოყენებული ლიტერატურა:

World Health Organization 2010. Design Guidelines for Blood Centres.  https://www.who.int/bloodsafety/publications/DesignGuideBloodCentres.pdf