| სიმაღლის და წონის განმსაძღვრელი | სიმაღლის სენსორი დიაპაზონი არანაკლებ 70 სმ არაუმეტეს 210სმ და ავტომატური გამომთვლელი წონის დიაპაზონი 5-200 კგ. დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | სიმაღლის სიზუსტე 0.1სმ წონის სიზუსტე 0.1კგ |
| --- | --- | --- |
| სისხლის არტერიული წნევის გასასინჯი მოწყობილობა | დიაპაზონი წნევა:0,299 მმ/ვცყ.სვ/0-39 კპა პულსი: 40-180 დრო/წთ. დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | სიზუსტე: წნევა: < ±3მმვცყ.სვ (±0,5კპა), პულსი: ±5% |
| სისხლში ჟანგბადის ოდენობის განსაზღვრა | სენსორი ორმაგი ტალღის სიგრძე LED ტალღის სიგრძე განათება:663ნმ.ინფრაწითელი:890ნმ. დიაპაზონი 35-100%. დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB, ძირითად მოწყობილობასთან თავსებადი კაბელი. | სიზუსტე: სხვაობა ±2%-ზე 70-100%-ში. |
| შუბლის ინფრაწითელი უკონტაქტო თერმომეტრი | გასინჯვის მეთოდი: ინფრაწითელი უსადენო ხელში საჭერი ტემპერატურის საზომი. ადამიანის ტემპერატურის დიაპაზონი 32,0-42,5C. სამუშაო დისტანცია 1-დან 10სმ-მდე. | სიზუსტე +/- 0.2 C. |
| სისხლში გლუკოზის, შარდმჟავისა და სრული ქოლესტერინის (ლიპიდური პანელი) ოდენობის განსაზღვრა | სინჯი: თითის კაპილარიდან აღებული სისხლი. მოცულობა: გლუკოზის ოდენობა სისხლში:0,9uL, სრული ქოლესტერინი 10uL, შარდმჟავა 1uL. დიაპაზონი:სისხლში გლუკოზის ოდენობა:1,1-33.3 mmol/L(20-600mg/dL). შარდმჟავა: 0,18-1,19mmol/L (3-20mg/dL). სრული ქოლეტრეროლი:2.59-10,35mmol/L (100-400mg/dL). დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | სიზუსტე:სისხლში გლუკოზის ოდენობა: როცა შედეგი არის 4,2mmol/L -ზე დაბალი,სხვაობა არის დაახლოებით ±83mmol/L ,როხა შედეგი არის 4,2mmol/L-ზე მაღალი, სხვაობა არის ±20%. სიზუსტე:სისხლში შარდმჟავის ოდენობა: (0,18mmol/L-1,19mmol/L) მნიშვნელობის ვარიაციის კოეფიციენტი დაახლოებით არის ±10%.გაზომვის შედეგის განსხვავება რეფერენსულ შედეგთან არის დაახლოებით ±20%. სიზუსტე: სისხლში სრული ქოლესტერინის ოდენობა (2.59mmol/L-10,35mmol/L) მნიშვნელობის ვარიაციის კოეფიციენტი დაახლოებით არის ±15%. გაზომვის შედეგის განსხვავება რეფერენსულ შედეგთან არის დაახლოებით ±20%. |
| ჰემოგლობინის გაზომვა | სინჯი: თითის კაპილარიდან აღებული სისხლი. მოცულობა:1ul. გაზომვის ხანგრძლივობა: 8 წამიდიაპაზონი: 7g/dL (4.3 mmol/L)-26g/dL (16.1mmol/L) დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | მეხსიერება: მინიმუმ 180 ჯგუფი |
| შარდის ანალიზი | კომუნიკაციის საშუალება: Bluetooth ან USB. მეთოდი: სინათლის არეკვლის ქოლორომეტრული მეთოდი. სისწრაფე:60 სინჯი/საათი, უმაღლესი 300 სინჯი/საათი. ვარგისიანობის ვადა მინიმუმ 5 წელი. დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | გაზომვის კატეგორიები (11 კატეგორია) LEU-ლეიკოციტი BLD-სისხლი NIT-ნიტრატი KET-კეტონური სხეული UGB-ურობილინოგენი BIL-ბილირუბინი PRO-ცილა GLU-გლუკოზა ph-ph დონე VC ვიტამინი C SG-სპეციფიკური გრავიტაცია |
| ელექტრო კარდიოგრამა | ლიდები:12 ლიდი ან 6 ლიდი. დიაპაზონი: ±5mvpp. დროის მუდმივა: ≥3.2 წმ. პასუხის სიხშირე: 0.05Hz-150Hz(-3db). დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | ანალოგური/ციფრული კონვერტაცია:12bit (სიზუსტე) |
| მუცლის ღრუს ულტრაბგერითი გამოკვლევა | ოპერაციული სისტემა და აპლიკაცია დადებითი მხარეები: Android smart phone (SAMSUNG S8, HUAWEI MATE 10/Windows tablet, computer, laptop დაბალი ენერგომოხმარება, რომელიც შეიძლება დაუკავშირდეს android-ს ან smart phone-ს. სკანირების რეჟიმი: ელექტრონული. გამოსახულების რეჟიმი: B, B/B, B/M, 4B. ნაცრისფერი ფერის დონე: 256. სკანირების სიღრმე: მაქსიმალური სიღრმე 240 მმ. ულტრაბგერითი გამოსახულების 512 ფრეიმი. | ენა: ქართული,ინგლისური, რუსული. გასინჯვის პორტი: USB |
| ზედაპირული ქსოვილების ულტრაბგერითი გამოკვლევა | ოპერაციული სისტემა და აპლიკაცია: Android smart phone (SAMSUNG S8, HUAWEI MATE 10)/Windows ტაბლეტი, კომპიუტერი, ლეპტოპი. დადებითი მხარეები: დაბალი ენერგომოხმარება, ანდროიდის სმარტფონთან შეერთების შესაძლებლობა. სკანირების რეჟიმი წრფივი ელექტრონული. გამოსახულების რეჟიმი: B, B/B, B/M, 4B. ნაცრისფერი ფერის დონე: 256. სკანირების სიღრმე: 30-120 მმ TGC 8TGC კონფიგურირებადი ულტრაბგერითი გამოსახულების ციფრული ფორმატი 512 ფრეიმი გადაცემის კოეფიციენტი 0-100dB კონფიგურირებადი ენა ინგლისური/ჩინური | გასინჯვის პორტი USB. გამოსახულების გარდაქმნა მარჯვნივ/მარცხნივ, ზემოთ/ქვემოთ. აპლიკაცია აღწერა: ულტრაბგერითი კანქვეშა დრენაჟი ისეთი პატარა ნაწილების, როგორიცაა ფარისებრი ჯირკვალი, სახსარი, სისხლძარღვი და ა.შ. |
| იდენტიფიკაცია | შესაძლებელი უნდა იყოს ნებისმიერი წამკითხავი მოწყობილობის ინტეგრირება, ეს უნდა იყოს კონფიგურირებადი მოდიფიკაცია. | 90 კითხვისგან შემდგარი კითხვარი და შეფასების ანგარიში შედეგების შეყვანა მანუალურად, შესაძლებელი უნდა იყოს კონფიგურირება. უნდა დაუკავშირდეს სიმაღლის და წონის შკალას. |
| სენსორული ეკრანი ძირითადი მოწყობილობა ტელემედიცინის დასაკავშირებლად სხვა მოწყობილობებთან | მოწყობილობის ზომა : მინიმუმ 25.4 სმ Rohs სტანდარტი. შესაბამისობაშია რეზოლუცია 1280 (RGB) * 800 (WXGA) სიმაღლე სიგანის შეფარდება 16:10 (სიგანე:სიმაღლე). პიქსელების განლაგება RGB ვერტიკალური განლაგება წერტილის ზომა 0.0565*0.1695 მმ (ჰორიზონტალურად*ვერტიკალურად) პიქსელებს შორის დაშორება 0.1695*0.1695 მმ (ჰორიზონტალურად*ვერტიკალურად) გამოსახულების ნაწილი 216.96*135.66 მმ (ჰორიზონტალურად*ვერტიკალურად) ხილვადი ნაწილი 216.66*138.60 მმ (ჰორიზონტალურად*ვერტიკალურად) ეკრანის ზომა 227.42*147.69 მმ (ჰორიზონტალურად*ვერტიკალურად) მინიმუმ 4 ბირთვიანი MAIL -T764, TE, ASTC, AFBG მხარდაჭერით SD RAM DDR3 ან DDR4 4G FLASH EMMC FLASH მინიმუმ 32G, SATA დისკის მხარდაჭერა, TF კარტა მინიმუმ. მაჩვენებლით 32GB ოპერატიული სისტემა მინიმუმ Android 5.1 გამოსახულების ინტერფეისი 1 ცალი HDMI 2.0 4K@60 ფრეიმების გამოტანის მხარდაჭრით, 1 ცალი MIPI, 1 ცალი EDP, 2 ცალი LVDS LCD ინტერფეისი. კამერის ინტერფეისი1 ცალი DVP კამერა (მინიმუმ 5Mpixel), 1 ცალი MIPI-CSI კამერა (მინიმუმ 13Mpixel). სენსორული ეკრანი I2C ინტერფეისი, USBMulti point infrared touch მხარდაჭერით. Multipoint acoustic touch/multipointing optical touch. კომუნიკაციის საშუალებები RJ45, 100M 1000M Ethernet პორტები WIFI, 2.4G/5G WIFI, WI-FI802.11 a/b/g/n პროტოკოლების მხარდაჭერა Bluetooth V2.1 + EDR/Bluetooth 3.0/3.0 + HS/4.0. 3G/4G კომუნიკაციის მხარდაჭერა. LTE - TDD/LTE - FDD/TD - SCDMA/CDMA/EDGE/GPRS/GSM. მხარდაჭერა. ინტერფეისები 4 არხიანი სერიული პორტები დინების კონტროლიანი სერიული პორტების მხარდაჭერით 4 არხიანი I2C ინტერფეისი. 2 ცალი USB 2.0 ჰოსტი, 1 ცალი USB 2.0 OTG. 1 არხიანი SPI ინტერფეისი. 1 არხიანი I2S ინტერფეისი. 1 არხიანი ADC ინტერფეისი.1 არხიანი SDIO დაპროგრამებული კლავიატურა მიმდინარე დროის საათი ჩაშენებული მიმდინარე დროის განმსაზღვრელი მოწყობილობა გამორთული-ჩართული რეჟიმების მხარდაჭერით. Watchdog მხარდაჭერილია ფიზიკურ და პროგრამულ დონეზე. აუდიო MP3, WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, MP4A, 3GPP მხარდაჭერა. ვიდეო H264, VP8, MAV, WMV, AVS, 263, MPEG4 with 1080P, H265 სტანდარტების მხარდაჭერა. |  |
| ციფრული ოტოსკოპი | სმენის არხის გაფართოებული კვლევის საშუალება დაფის აპკის ფერის, პოზიციის და გამჭვირვალობის აღქმის ფუნქციით. დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | რეზოლუცია: არანაკლებ სრული HD 1920 x 1080 პიქსელი; ფოკუსის დიაპაზონი: 5-50 მმ; სინათლის წყარო: ხილული თეთრი LED; ზომები: 2.7 ”x 1.7” (69 მმ x 44 მმ); |
| ციფრული დერმატოსკოპი | საშუალებას უნდა იძლეოდეს დათვალიერდეს კანის ზედაპირი კანის დაზიანების იდენტიფიცირების მიზნით. დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | სინათლის წყარო: თეთრი და ინფრაწითელი LED- ები; პოლარიზაცია: დერმაისი / ეპიდერმია; რეზოლუცია: არანაკლებ სრული HD 1920 x 1080 პიქსელი; ხედი: 10 მმ; ზომები: 2.2 ”x 1.8” (56 მმ x 46 მმ); |
| ციფრული ოფთალმოსკოპი | საშუალებას იძლევა ფსკერზე ჩატარდეს ფსკერის არამიდრიატიკური გამოკვლევა; რეფლექსიის გარეშე დამაკავშირებელი საშუალებები ძირითად მოწყობილობასთან რომელიმე ჩამოთვლილიდან: WIFI, Bluetooth,USB. | გამოსახულება; თეთრი და ინფრაწითელი LED- ები გამოსახულების მიზნობრივი და დაჭერისთვის; რეზოლუცია: არანაკლებ სრული HD 1920 x 1080 პიქსელი; ხედი: 25 ° ან 40 °; დიოპტორის ანაზღაურება: -20D to + 20D; ზომები: 5.2 ”x 1.7” (133 მმ x 42 მმ) • წონა: 0,26 bs (120 გ.) |
| ინტერაქტიული სტეტოსკოპი | მოსახერხებელი სტეტოსკოპი კონტროლისა და სიხშირის ფილტრებით. უნდა უერთდებოდეს USB-ით კომპიუტეტს. გააჩნდეს პროგრამულ უზრუნველყოფაზე დაფუძნებული კონტროლი (ადგილობრივი და დისტანციური), რათა ადვილად მოხდეს სიხშირის დიაპაზონის რეგულირება, ზარის, დიაფრაგმის ან გაფართოებულ რეჟიმების საფუძველზე. გულის/ფილტვის აუდიო ნაკადები ვებ-ის მეშვეობით იოლად უნდა გადაეცემოდეს დისტანციურად. თავის ზომა: არანაკლებ 1, 1/3 ინჩის დიამეტრი; სიხშირის დიაპაზონი: 20 Hz - 2,000 Hz; კავშირი/ინტერფეისი: USB ინტერფეისის კაბელი კომპიუტერთან მისაერთებლად. მონაცემთა კომუნიკაციის არხი: AGNES ინტერაქტიული ტელემედიცინის პროგრამის საშუალებით; პროგრამული და კომპიუტერის მოთხოვნები: AGNES Interactive მუშაობს Windows- ით დაფუძნებულ 7, Windows 10, 32 ან 64-bit. |  |
| ციფრული სპირომეტრი | სპირომეტრი უნდა ზომავდეს ფილტვების ტევადობას და სუნთქვის ნაკადის სიჩქარეს რამდენიმე წამში და უზრუნველყოფდეს ფილტვის ტესტის ზუსტ შედეგებს. სენსორის ტიპი: პნევმოტაჩი; კავშირი: USB ინტერფეისი კომპიუტერში; ექსპორტი თავსებადი უნდა იყოს ელექტრონული სამედიცინო ჩანაწერების უმეტეს პროგრამებთან; ხელმისაწვდომი მრავალმომხმარებლიანი ქსელებისთვის; ტელემედიცინის ვარიანტი - უსაფრთხოა ელ.ფოსტისთ გადასაცემად; | ტესტები: FVC, SVC, MVV, Pre- და Post-BD; მოცულობის დიაპაზონი: 0-14 ლ; ნაკადის დიაპაზონი: L 14 ლ / წმ; კალიბრის შპრიცი: 3 ლიტრი; მოხსენებები: მრავალჯერადი. მოხსენების შაბლონები FVC, SVC; MVV. პროგრამა: Windows® XP, Vista თავსებადი. |

პირველადი ჯანდაცვის ციფრული დიაგნოსტიკური ცენტრი