დანართი IV: ჩინეთის მხარდაჭერით საქართველოში ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის  მშენებლობის პროექტის დიზაინის ძირითადი მონაცემები

შეგროვებული მონაცემები

1. არქიტექტურა

1.1 მიწის საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა.

2. სტრუქტურული

2.1 თელავში სეისმური გამაგრების ინტენსივობა 9-ის ტოლია, ხოლო სეისმური აჩქარება არის 0.32; სენაკში სეისმური გამაგრების ინტენსივობა 8-ის ტოლია, ხოლო სეისმური აჩქარება არის 0.17 გ.

2.2 გაყინული ნიადაგის სიღრმე: 0 მ

3. აპარატურა

3.1 საქართველოს მხარე იღებს ვალდებულებას, დააკმაყოფილოს ჩინეთის მუნიციპალური დიზაინის მოთხოვნები.

სენაკი: მუნიციპალური წყალმომარაგება და კანალიზაცია და გაზი ხელმისაწვდომია საპროექტო უბნის აღმოსავლეთი მხრიდან. მუნიციპალური წყალმომარაგების წნევა 0.25-0.4 მპაა.

თელავი: მუნიციპალური წყალმომარაგება და სადრენაჟო და გაზი პროექტებისთვის დასავლეთით არის ხელმისაწვდომი. მუნიციპალური წყალმომარაგების წნევა არის 0.25-0.4 მპა.

4 ელექტრობა

4.1 საქართველოში საშუალო და დაბალი ძაბვა 10 კვ-0.4 / 0.23 კვ-ის ტოლია, LV - დაბალი ძაბვის დასაშვები მინიმალური ცვლილებაა ± 5%. ელექტროენერგიის მიწოდება - 50HZ.

4.2 სიმძლავრის კოეფიციენტის კომპენსაცია უნდა იყოს 0.9-ზე მეტი. ენერგომომარაგების კომპანია ვალდებულია დაამონტაჟოს და მართოს დაბალი ძაბვის მრიცხველი.

4.3 TN დამიწება დამონტაჟება LV-ს გამანაწილებელი სისტემისთვის

4.4 PBX (სატელეფონო სადგური) იქნება SPC სადგურში, სატელეკომუნიკაციო განყოფილება საშუალებას მისცემს მომხმარებლებს, შექმნან მცირე კომუნიკატორი.  Cat6 ან ოპტიკური ბოჭკო გამოიყენება ტერმინალური პორტისთვის.

4.5 საკაბელო ტელევიზია არ იქნება პროექტის ადგილებში.

პროექტირების თარიღი, რომელიც უნდა დაზუსტდეს.

1. არქიტექტურა

1.1 წითელი ხაზების გავლება და წითელი ხაზების კოორდინატთა სია.

1.2 ტოპოგრაფიული რუკა 1: 500-ზე გვერდისთვის.

2. სტრუქტურა

2.1 ქარის ძირითადი წნევა, რომელიც ხდება ყოველ 50 წელიწადში ერთხელ

2.2 თოვლის ძირითადი წნევა , რომელიც ხდება 50 წელიწადში ერთხელ

3. აპარატურა

3.1 ქარის ძალა და ქარის საშუალო წლიური მაქსიმალური ძალა და სიჩქარე, ადგილობრივი ქარის მიმართულება, მზის სხივის მდგომარეობა და კუთხე, ნებისმიერი ქარიშხალი ან შტორმი

3.2 ნალექი: მუდმივი ყველაზე მაღალი და დაბალი ნალექები და თვეები, წლის მშრალი და წვიმიანი სეზონები

3.3 ტემპერატურა: მუდმივი ყველაზე მაღალი და დაბალი ტემპერატურა, თვე და საშუალო თვიური ტემპერატურა;

3.4 ტენიანობა: მუდმივი ყველაზე მაღალი და დაბალი ტენიანობა და თვეები

3.5 დამაკავშირებელი მილის ზომა და მუნიციპალური ნარჩენი წყლების აბსოლუტური დონე ი და თელავისთვის. წვიმის წყლების გაშვება არხებში და არხის სიღრმის აბსოლუტური დონე.

3.6 წყლის მიწოდების ხარისხის სტანდარტი საქართველოსთვის.

3.7 ნარჩენი წყლების სადრენაჟე სტანდარტი ქართული საავადმყოფოებისათვის.

4 ელექტრობა

4.1 ჭექა-ქუხილი და ელვა: ელჭექის დღეების რაოდენობა