დანართი III.  მხარეთა სამუშაოს განაწილება

1. ჩინეთის მხარის სამუშაო მოცულობა

1.1 შიდა სამუშაოები

1.1.1 არქიტექტურა: ძირითადი სტრუქტურა და გაფორმება;

1.1.2 წყალმომარაგება და კანალიზაცია: წყალმომარაგების სისტემა, ცხელი წყალი, კანალიზაცია, სახანძრო ონკანისა და ხანძრის ჩამქრობი მოწყობილობები

1.1.3 HVAC: გათბობა, მექანიკური ვენტილაცია, ჰაერის კონდიცირება და კვამლის კონტროლის სისტემა

1.1.4 ელექტრობა:

ა, ელექტრობა

დაბალი ძაბვის განაწილების სისტემა: პორტი LV გამანაწილებელი ყუთის შემომავალ კომუტატორზე  LV გამანაწილებელ ყუთში არის ჩინურ და ქართულ მხარეთა შორის გამყოფი წერტილი, სადაც პირველი ასრულებს ყველა სამუშაოს, რომელიც ეხება შემომავალი გადართვის ნაკადს და ქვესადგურისთვის გათვალისწინებულ ყველა სამშენებლო სამუშაოს.

ბ, ინსტრუმენტი

GCS (საერთო საკაბელო სისტემა): გამყოფი წერტილი წარმოადგენს სატელეფონო და ინტერნეტის ავტომატურ მოწყობილობას, სადაც ჩინური მხარე პასუხს აგებს შენობის აღჭურვილობასა და გადართვის კარადისთვის საჭირო სამუშაოზე.

სატელევიზიო სისტემა: გამყოფ წერტილს წარმოადგენს სატელევიზიო სისტემის შემავალი ნაწილი, სადაც ჩინური მხარე  ახორციელებს შემავალი ნაწილის შემდგომ განაწილებას.

ვიდეო სათვალთვალო სისტემა, სამაუწყებლო მისამართი და სახანძრო განგაშის გამოცხადების სისტემა, ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემა და ხანძრის კონტროლის სისტემა, შესასვლელისა და გასასვლელის მართვის სისტემა.

1.2 გარე სამუშაოები

1.2.1 მიწის სამუშაო, გზა, ავტოსადგომის სივრცე, კედელი და ჭიშკარი წითელი ხაზის შიგნით.

1.2.2 წყალმომარაგება: სამუშაოების გამყოფი წერტილია წყალმზომის კამერა წითელი ხაზის შიგნით, სადაც ჩინეთის მხარე თავის თავზე იღებს კამერით უზრუნველყოფას და მილსადენის გაყვანას კამერიდან საყოფაცხოვრებო  წყალმომარაგების წერტილამდე, ასევე სახანძრო წყლის ავზის, სახანძრო წყლის ტუმბოს ოთახისა და წყალმომარაგების ყველა მილსადენის მოწყობას წითელი ხაზის ფარგლებში.

1.2.3 ნარჩენების წყალი: სამუშაოების გამყოფი წერტილია წყლის შემკრები უკანასკნელი ჭა წითელი ხაზის შიგნით, სადაც ჩინული მხარე თავის თავზე იღებს ამ ბოლო ჭისა და მილის, სანაგვე ორმოს და ჩამდინარე წყლების გადამამუშავებელი სადგურის მოწყობას.

1.2.4 წვიმის წყალი: ჩინეთის მხარე გახორციელებს სახურავისა და მიწისქვეშა წყლების დრენაჟს მიმდებარე არხებში წითელი არხის ფარგლებში.

1.2.5 ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა: გარე სახანძრო სისტემა წითელი ხაზის ფარგლებში

1.2.6 ელექტრობა

ა, გარე განათება, ელექტროენერგიის განაწილების ყუთი და ხაზები

ბ, ელექტროგადამცემი ხაზისა და კაბელის ჭა LV ოთახიდან საავადმყოფოს ყველა შენობაში ელექტროენერგიის განაწილებისათვის

გ, სარეზერვო „ხელის ჩასაყოფი“ ლიუკი ინსტრუმენტების ოთახში

2. ქართული მხარის სამუშაო მოცულობა

2.1 დახურული

2.2.1 10 კვ. სიმძლავრის გამანაწილებელი მოწყობილობის (საჭიროების შემთხვევაში) და ტრანსფორმატორის პროექტირება, მონტაჟი და ექსპლუატაციაში შეყვანა, ასევე დაბალი ძაბვის მიერთება LV გამანაწილებელი ყუთის შემავალ ჩამრთველთან.

2.2.2 GCS (საერთო საკაბელო სისტემა); სამუშაოთა გამყოფ წერტილს წარმოადგენს სატელეფონო და ინტერნეტის მოწყობილობა, სადაც ქართული მხარე თავის თავზე იღებს  სატელეკომუნიკაციო ძირითადი გამანაწილებელი სისტემის პროექტირებასა და მონტაჟს.

2.2.3 სატელევიზიო სისტემა: სამუშაოთა გამყოფი წერტილია სატელევიზიო სისტემის შემავალი ნაწილი, სადაც ქართული მხარე თავის თავზე იღებს გარე სისტემის პროექტირებას, მონტაჟსა და ექსპლუატაციაში გაშვებას.

2.2 გარე სამუშაოები

2.2.1 არასადავო მიწაზე განლაგებული შენობების, ნაგებობების, ხეების, დაბრკოლებების, მიწისქვეშა მილებისა და ნაგავის გადაადგილება და გადატანა ქართული მხარის ხარჯზე წითელი ხაზის ფარგლებში.

2.2.2 გამწვანება წითელი ხაზის ფარგლებში

2.2.3 უფასო მოედნის უზრუნველყოფა ნიადაგის ასაღებად და გადასაყრელად უბნიდან 10 კილომეტრში.

2.2.4 მოთხოვნილი წყლის მისაწოდებელი და სადრენაჟო მილის მიერთება  დაპროექტებულ ჭასთან; წყალმომარაგების მილები @ DN80, მინიმალური წნევა 0.25 მპა; სადრენაჟო მილი @ DN300.

2.2.5 MV (საშუალო ძაბვის) ხაზის მიწოდება და უზრუნველყოფა და მისი გამანაწილებელი ყუთის შემომავალ გადამრთველთან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ტრანსფორმატორის HV - მაღალი ძაბვის მხარესთან მიერთება.

2.2.6 ინსტრუმენტების ოთახში სატელეფონო და ინტერნეტ-კაბელების (დახურული) მიწოდება და უზრუნველყოფა, ქართული მხარე კისრულობს გამტარი მილების და შეერთებების პროექტირებასა და მშენებლობას.

2.2.7 მოთხოვნილი სატელევიზიო კაბელის მიერთება სატელევიო სისტემის წინა ყუთთან, სატელევიო ანტენის სისტემის დაპროექტება და მონტაჟი.

2.2.8 სამშენებლო მიწის ნაკვეთის წითელი ხაზებით გამოყოფა.

2.2.9 საწვავის გაზის მილის განთავსება წნევის რეგულატორის ყუთთან წითელი ხაზების ფარგლებში.